Закупки способом конкурса

Кабинет робототехники

КТРУ 32.99.87.00.00.00.00.59.1

ПРОЕКТ

Техническая спецификация

на приобретение оборудования для кабинета робототехники.

Общие положения. Комплектация кабинета робототехники должна позволить на основе образовательных областей STEM изучать современные технологии, развивать интерес к естественным наукам и математике, мотивировать учащихся на выбор профессии в области науки и техники, как на занятиях в классе, так и при самостоятельной подготовке. Предлагаемое оборудование должно иметь возможность доукомплектации и расширения его образовательных функций.   В состав кабинета робототехники должны быть включены: Командный интерпретатор. Робототехнические конструкторы и принадлежности. Датчики с программой регистрации и анализа данных. Принтер для 3-D печати с расходными материалами. Программное обеспечение. Учебно-методические материалы. Комплект полей для соревнований.  Предлагаемое оборудование должно соответствовать высоким стандартам качества и отвечать требованиям безопасности. На всё оборудование при поставке должны быть представлены паспорта завода-изготовителя на государственном или русском языке. Программное обеспечение должно быть разработано специально для предлагаемого оборудования и иметь соответствующие указания на его разработчика.  Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: Доставка оборудования до месторасположения Заказчика.  Распаковка, прием-передача оборудования. Установка, настройка и проверка в работе 3-D принтера. Гарантийное обслуживание оборудования сроком не менее 12 месяцев  со дня подписания акта приёма-передачи. Возможность обновления программного обеспечения через сайт правообладателя. Требования к оформлению технической спецификации: Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной документации копию письма от правообладателя лицензионного программного обеспечения базового робототехнического набора  или его официального дистрибьютора о том, что этот поставщик ознакомлен с правилами распространения указанной программы и всех приложений к ней. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации по каждому компоненту кабинета робототехники наименование товара, марку, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения, завод-изготовитель, год выпуска, гарантийный срок в месяцах,  описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).  Потенциальный поставщик может предложить в технической спецификации по перечню компонентов кабинета робототехники аналогичные товары, отличающиеся от заявленных, с соблюдением следующих условий: количество не должно быть меньше заявленного, функциональность товара должна соответствовать заявленной или быть выше, предложенный товар должен обеспечить не меньшее количество  учебных заданий, заявленные задания должны быть обеспечены  полностью, технические характеристики товара не должны быть ниже  заявленных, качественные характеристики товара не должны быть ниже  заявленных, эксплуатационные характеристики товара не должны быть ниже заявленных.

Полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для кабинета робототехники.

Робототехника для основной и средней школы.

КОМАНДНЫЙ ИНТЕРПРЕТАТОР – 1 штука. Должен быть поставлен на DVD-диске   или запоминающем устройстве, использующем в качестве носителя флеш-память, и подключаемом к компьютеру по интерфейсу USB.

Должен обеспечить интерфейс для взаимодействия пользователя с функциями всех программ и учебных материалов кабинета робототехники. Возможность использования переменных окружения. Значение переменных окружения должно быть прочитано любой программой, запущенной из командного интерпретатора и   содержать настройки для   приложений и утилит. Удобный для использования и понятный графический интерфейс. Наличие менеджера приложений для активации имеющихся или добавления новых приложений и программ. Режим демонстрации (полного экрана) для показа учебного материала на интерактивной доске или экране. Режим презентации. Командный интерпретатор должен обеспечивать: программу  регистрации и анализа данных для научных экспериментов с датчиками, методические материалы и инструкции, сборник научных и инженерных проектов, переход на программное обеспечение 3-D принтера и робототехнических конструкторов, 3-D редакторы,   операционную систему микропроцессорного компьютера, среду разработки и  программу проектирования схем.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ И ПРИЛОЖЕНИЯМ. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации точные наименования программ и приложений, а также описание их функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик.

3D-РЕДАКТОРЫ. Полный набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования с поддержкой   твердотельного, поверхностного и полигонального моделирования. Возможность получения высококачественной визуализации моделей с помощью системы рендеринга, управления трёхмерной печатью и поддержки облаков точек.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОМПЬЮТЕРА. Свободная операционная система, оптимизированная для аппаратных возможностей микропроцессорного компьютера.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА С 20 СЕРВОМОТОРАМИ. Должно содержать не менее 4 уровней сложности. Первый уровень - для начинающих. Он должен позволить программировать движения, используя визуальную среду программирования. Второй уровень - для более опытных занимающихся. Он должен использовать графическую среду программирования. Третий уровень - использование языка высокого уровня С либо С++. Четвертый уровень должен предоставить возможность программировать непосредственно контроллер из интегрированной среды разработки. В комплекте - подробная инструкция, описывающая процесс сборки с примерами программ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА С 16 СЕРВОМОТОРАМИ. Должно содержать не менее 4 уровней сложности. Первый уровень - для начинающих. Он должен позволить программировать движения, используя визуальную среду программирования. Второй уровень - для более опытных занимающихся. Он должен использовать графическую среду программирования. Третий уровень - использование языка высокого уровня С либо С++. Четвертый уровень должен предоставить возможность программировать непосредственно контроллер из интегрированной среды разработки. В комплекте - подробная инструкция, описывающая процесс сборки с примерами программ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГУМАНОИДНОГО. Должно позволить программировать движения, используя визуальную среду программирования. Специализированное приложение должно обеспечить программирование с помощью планшета или телефона под управлением операционной системы.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ БАЗОВОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА. Программирование должно быть основано на графическом интерфейсе. Пользователь должен формировать программу, перетаскивая иконки, отвечающие за те или иные функции робота. Интуитивно понятный интерфейс должен позволять ученикам сначала создавать простые программы, а затем  развивать навыки программирования, делая возможным создание сложных многоуровневых программ. В программное обеспечение должен быть включен функционал регистрации данных для сбора, анализа и использования данных, поступающих с датчиков. Возможность строить интерактивные графики, используя полученные данные. Должен быть встроенный редактор контента, который позволит учителям модифицировать имеющиеся учебные курсы и создавать свои собственные. В составе программного обеспечения должны быть не менее 48 пошаговых мультимедийных обучающих уроков, созданных в помощь ученикам и преподавателям при изучении основ робототехники с поставляемым оборудованием. Эти уроки должны обучить использованию функционала регистрации данных и пояснять свойства аппаратного обеспечения. Встроенный редактор контента программного обеспечения должен позволять ученикам фиксировать свои успехи с помощью создания и заполнения электронных тетрадей. Эта функция должна позволять проверку успеваемости и контроля знаний учащихся.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Программное обеспечение должно содержать в своем составе учебное пособие, разбитое на 12 тем с картинками и примерами программ. Задания должны быть разделены на четыре темы: «Удивительные механизмы», «Дикие животные», «Игра в футбол», «Приключения» и включать в себя 24 часа инструкций и заданий исследовательского характера. Программирование должно быть основано на графическом интерфейсе. Пользователь должен формировать программу, перетаскивая иконки, отвечающие за те или иные функции. В состав программы должны входить заметки для учителей, словарь терминов и иллюстрированные инструкции. Методическое пособие в составе программы должно содержать не менее: 6 сложных задач, 4 творческих задач, рабочие тетради для учеников и книгу для учителя. Выполнение заданий должно быть расчитано на 30 уроков. Тетради для учеников и книга для учителя должны позволять изучать физику, математику, программирование и  проектирование. Комплект проектов должен будет продемонстрировать учащимся настоящий инженерный процесс: анализ задачи, поиск возможных решений, выбор решения, его реализация и тестирование.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И АНАЛИЗА ДАННЫХ С ДАТЧИКОВ. Построение графика в реальном времени, регистрация данных в виде таблицы (время, данные) для более точного определения, настройка и выбор различных графиков, настройка осей, изменение маркеров, меток, изменение масштаба графика, возможность прокрутки графика, режим пауза с приостановлением чтения данных с устройства, очистка графика без остановки чтения и отключения устройства, автоматическое определение устройств, сохранение любой области графика или всего графика в виде файла jpg, возможность изменения скорости построения графика и чтения данных с устройств, возможность настройки внешнего вида, поддержка государственного, русского и английского языков.

СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ. Программа на языке C++, дополненным простыми и понятными функциями для управления вводом/выводом на контактах, взаимодействия с различными датчиками, двигателями и другими аппаратными компонентами.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЬЮТЕР – 1 набор. Микрокомпьютер и комплектующие для разработчика упакованы в пластиковый лоток с надёжно закрывающейся крышкой и соответствующей этикеткой. В лотке для надежности хранения имеются пластиковый вкладыш не менее, чем на 8 секций и подкладка из эва-пены, а также упаковочный лист с полным перечнем комплектующих. Необходимое программное обеспечение, инструкция по применению и учебные материалы записаны на карте памяти MicroSD не менее 8 Gb. Состав набора, не менее: Микрокомпьютер – 1 штука. Цвет – зеленый.  Процессор не менее 64-битный 4-ядерный с тактовой частотой 1,2 ГГц на однокристальном чипе. Поддержка исполнения команд с изменением последовательности. Архитектура процессора усовершенствованная RISC. Возможность использования с различными операционными системами. Должен поддерживать стандарты интерфейса программирования приложений для аппаратно-ускоряемой двухмерной векторной графики,  платформонезависимого программного интерфейса для написания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику, интерфейса для встраиваемых систем, HD-DVD и Blu-Ray видео, а также кодировать, декодировать и выводить Full HD-видео. Оперативная память не менее 1ГБ.  Беспроводная связь, не менее: Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1 (классический и с низким энергопотреблением). Питание: Micro USB  5.1В/2.5А. Не менее 27 контактов ввода/вывода общего назначения. Композитный видеовыход. Видео/Аудио выход HDMI (rev 1.3 & 1.4). Аудио выход 3.5mm jack. 4 x USB 2.0. Разъем карт памяти Micro SDIO. Разъемы для подключения камеры и штатного дисплея. Аккумулятор формата 18650 – 2 штуки. Высокая энергетическая плотность. Низкий саморазряд. Отсутствие эффекта памяти. Низкий удельный вес. Блок питания с кабелем – 1 штука. Выходное напряжение 5В. Выходной ток не менее 2А. Выходной разъем USB. Кабель должен быть формата USB – micro USB длиной не менее 1 метр. Зарядное устройство – 1 штука. Возможность зарядки 2 аккумуляторов одновременно. Автоматически обнаруживает состояние батареи и выбирает соответствующее напряжение и режим зарядки. 3 светодиодных индикатора зарядки. Автоматическое прекращение зарядки. Входное напряжение: AC 100-240В 50/60Гц или DC 12В. Потребляемая мощность 10Вт. Выходное напряжение: 4.2В±1%/1.48В ±1%. Выходной ток: 0.5A×2. Совместимо с поставляемыми аккумуляторами. Интерфейсный кабель – 1 штука. Формат кабеля HDMI-HDMI. Длина не менее 1 метр. Карта памяти MicroSD – 1 штука. Объем памяти не менее 8 Gb. Класс карты памяти не менее 10. Клавиатура USB – 1 штука. Раскладка Lat/Rus/Kaz.  Крепления нейлоновые – 40 штук. Макетная плата на 830 точек- 1штука. Позволяет легко и быстро производить макетирование без пайки.  Не менее 830 контактов (центральное поле 630 точек и два боковых поля по 100 точек). Размеры макетной платы (длина x ширина x высота) не менее: 165 x 55 x 8,3мм. Материал: пластик ABS. Материал контактов - фосфорная бронза с напылением из сплава никеля.  Количество соединений для контактов: не менее 10000.  Диапазон захвата контактов: от 0,4мм до 0,7мм. Мышь USB – 1 штука.  Оптическая. 3 кнопки. Отсек для аккумуляторов – 1 штука. На 2 аккумулятора формата 18650. Перемычки гибкие FF - 1 набор. Тип FF, в наборе 65 штук. Перемычки гибкие MF – 1 набор. Тип MF, в наборе 40 штук. 	 Плата из оргстекла – 1 штука. Размер не менее 20х26 см, с отверстиями под крепления, на ножках.  Резистор   1 кОм	- 70 штук. Резистор 10 кОм	- 70 штук. Резистор 220 Ом	- 70 штук. Светодиоды – 125 штук. Сервопривод – 16 штук. Пластиковый корпус. Редуктор с металлическими шестернями. Масса не менее 50 грамм. Крутящий момент: 8.5кг х см (при 4,8В питания), 10 кг х см (при 6В). Скорость: 0,2с/60º (при 4,8В), 0,16 с/60º (при 6В). Рабочее напряжение: 4,8 – 7,2В. Ширина мертвой зоны 5 мкс.

МОНИТОР – 1 штука. Все характеристики монитора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Диагональ не менее 54 сантиметров. Разрешение не менее 1920х1080. Соотношение сторон 16:9. Тип матрицы IPS. Угол обзора не менее 178°/178°. Контрастность не менее 700:1. Яркость не менее 200 кд/м2. Количество цветов не менее 16,7млн. Время отклика не более 5мс. Интерфейсы не менее HDMI v1.4. Электропитание от внешнего адаптера. Подставка отделяемая, наклон -2-15.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР С 20 СЕРВОМОТОРАМИ – 1 набор.  Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Состав конструктора, не менее:  20 сервомоторов, 1 контроллер, 4 корпуса от сервомоторов, 400 конструкционных элементов, 18 соединительных кабелей, 1 инфракрасный датчик, 1 датчик расстояния до препятствия, 2 микрофона, 1 гироскоп, 1 датчик света, 1 динамик, 1 Bluetooth-модуль,  1 набор крепежа для соединения конструкционных элементов и сервомоторов, 1 адаптер с кабелем для соединения компьютера с контроллером, 1 аккумуляторная батарея, 1 блок зарядки от сети 220 В и 1 пульт управления. Контроллер должен быть построен на базе  процессора с восьмибитным микроконтроллером и RISС-архитектурой, иметь не менее 128 KB программируемой памяти, 5 разъемов для соединения с сервомоторами, 3 разъема для подключения внешних датчиков, 1 разъем для подключения к персональному компьютеру, 1 разъем для подключения акселерометра и модуля беспроводной связи, 6 светодиодных индикаторов, 1 кнопку включения и 6 кнопок переключения режимов работы. Сервомоторы должны иметь крутящий момент не менее 1,7 кг/см, свой уникальный номер в диапазоне от 0 до 19, что позволит обращаться к нужному сервомотору из среды программирования. Конструктивные элементы должны быть выполнены из нетоксичного пластика. Напряжение аккумуляторной батареи 7,4В, емкость не менее 3000mAh. Зарядное устройство с напряжением на выходе 8,4В. Должен позволить собрать не менее 12 моделей, в том числе, программируемого человекоподобного робота, который может ходить на двух ногах, автоматические ворота 2-х видов, мельница, захват, тележка объезжающая препятствия, самосвал, тележка с захватом, экскаватор, робот собака, колесный робот трансформер, робот паук. Управляемый с помощью звука, света, пульта дистанционного управления либо внешнего события он должен выполнять различные динамические действия, такие как ходьба, гимнастические упражнения, удар, стойка на голове и другое. С помощью программирования должна быть возможность научить его танцам, боевым искусствам, реагировать на внешние сигналы (звук, свет, препятствие). Высота собранного робота не менее 34 см.  Возможность замены цвета конструкционных элементов из имеющихся в комплекте запасных деталей.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР С 16 СЕРВОМОТОРАМИ – 1 набор.  Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Состав конструктора, не менее:  16 сервомоторов, 1 контроллер, 4 корпуса от сервомоторов, 400 конструкционных элементов, 18 соединительных кабелей, 1 инфракрасный датчик, 1 датчик расстояния до препятствия, 2 микрофона, 1 датчик света, 1 динамик, 1 набор крепежа для соединения конструкционных элементов и сервомоторов, 1 адаптер с кабелем для соединения компьютера с контроллером, 1 аккумуляторная батарея, 1 блок зарядки от сети 220 В и 1 пульт управления. Контроллер должен быть построен на базе  процессора с восьмибитным микроконтроллером и RISС-архитектурой, иметь не менее 128 KB программируемой памяти, 5 разъемов для соединения с сервомоторами, 3 разъема для подключения внешних датчиков, 1 разъем для подключения к персональному компьютеру, 1 разъем для подключения акселерометра и модуля беспроводной связи, 6 светодиодных индикаторов, 1 кнопку включения и 6 кнопок переключения режимов работы. Сервомоторы должны иметь крутящий момент не менее 1,7 кг/см, свой уникальный номер в диапазоне от 0 до 15, что позволит обращаться к нужному сервомотору из среды программирования. Конструктивные элементы должны быть выполнены из нетоксичного пластика. Напряжение аккумуляторной батареи 7,4В, емкость не менее 3000mAh. Зарядное устройство с напряжением на выходе 8,4В. Должен позволить собрать не менее 12 моделей, в том числе, программируемого человекоподобного робота, который может ходить на двух ногах, автоматические ворота 2-х видов, мельница, захват, тележка объезжающая препятствия, самосвал, тележка с захватом, экскаватор, робот собака, колесный робот, трансформер, робот паук. Управляемый с помощью звука, света, пульта дистанционного управления либо внешнего события он должен выполнять различные динамические действия, такие как ходьба, гимнастические упражнения, удар, стойка на голове и другое. С помощью программирования должна быть возможность научить его танцам, боевым искусствам, реагировать на внешние сигналы (звук, свет, препятствие). Высота собранного робота не менее 34 см.  Возможность замены цвета конструкционных элементов из имеющихся в комплекте запасных деталей.

РОБОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГУМАНОИДНЫЙ – 1 штука.  Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Программируемый человекоподобный робот, который может ходить на двух ногах. Управляемый с помощью простого пульта дистанционного управления, он должен выполнять различные динамические действия, такие как ходьба, пробежка, удар, стойка на голове. С помощью программирования его можно научить танцам, боевым искусствам, реагировать на внешние сигналы (звук, препятствие). Высота робота не менее 19 см. Набор состоит из, не менее, контроллера, 16 сервомоторов, 40 конструкционных элементов, 4 соединительных кабелей, 1 инфракрасного датчика, 1 Bluetooth приемо-передатчика, набора крепежа для соединения конструкционных элементов и сервомоторов, адаптера для соединения компьютера с контроллером, аккумуляторной батареи, блока зарядки от сети 220 В и пульта управления.  Контроллер имеет, не менее: процессор с архитектурой RISC не менее 32 бита, содержит в своем составе, не менее: 4 порта для соединения с сервомоторами, 4 порта для соединения с сенсорами, 1 порт для соединения с Bluetooth приемо-передатчиком, 4 кнопки управления, 1 переключатель питания, 1 микрофон, 8 светодиодов, показывающих состояние робота. Сервомоторы должны иметь крутящий момент не менее 3 кг/см, каждый имеет свой уникальный номер в диапазоне от 0 до 15, что позволяет обращаться к нужному сервомотору из среды программирования. Конструктивные элементы выполнены из нетоксичного пластика. Аккумуляторная батарея с напряжением 11,6В, позволяющая работать роботу в течении 50 минут. Зарядное устройство с напряжением на выходе 12,6В.

БАЗОВЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР – 1 набор. Набор должен поставляться в прочной плотно закрывающейся пластиковой коробке с лотком для сортировки деталей. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. В состав конструктора должно входить не менее 540 элементов, в том числе: Программируемый микрокомпьютер – 1 штука.  Процессор  должен быть с частотой не менее 300 МГц. Микропроцессорная архитектура с сокращённым набором команд последнего поколения. Операционная система на базе свободного и открытого программного обеспечения. Не менее четырех портов ввода для сбора данных со скоростью опроса до 1 кГц. Не менее четырех портов вывода данных для исполнения команд. Встроенная память, включающая не менее 16МБ флеш-памяти и не менее 64 МБ оперативной памяти. Слот для чтения карт памяти объемом до 32 ГБ. Не менее шестикнопочный интерфейс управления с функцией изменения подсветки (3 цвета) для индикации режима работы микрокомпьютера. Должен иметь дисплей с разрешением не менее 178 x 128 пикселей и позволять детальный просмотр графиков и чтение данных с датчиков. Должен иметь высококачественный встроенный динамик. Должен иметь функцию программирования и регистрации данных на микрокомпьютере с возможностью загрузки в программное обеспечение, поставляемое с набором. Микрокомпьютер должен позволять выводить на экран графические картинки и воспроизводить звуки. Должен обладать поддержкой связи с компьютерами через встроенный порт USB или подключаемые приемники WiFi или Bluetooth. Должен иметь режим USB 2.0 хостинга, позволяющий соединять микрокомпьютеры в последовательную цепь. Питание должно осуществляться от батарей типа АА или от аккумуляторной батареи постоянного тока емкостью не менее 2050 мАч. Вес не более 300 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Сервомотор большего размера – 2 штуки.  Должен позволять роботу двигаться: ехать вперед и назад, поворачиваться и проезжать по заданной траектории. Должен иметь встроенный датчик вращения, позволяющий точно контролировать перемещение робота и его скорость. Максимальные обороты: не менее 160 об\мин. Заданный крутящий момент – не менее 40 Н/см. Реальный крутящий момент – не менее 20Н/см. Встроенный датчик угла поворота мотора с точностью измерений не более 1 градуcа. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес большого сервомотора не более 100 граммов. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Сервомотор меньшего размера – 1 штука. Должен иметь встроенный датчик вращения, позволяющий точно контролировать перемещение робота и его скорость. Максимальные обороты: не менее 240 об\мин. Заданный крутящий момент – не менее 12 Н/см. Реальный крутящий момент – не менее 8Н/см. Встроенный датчик угла поворота мотора с точностью измерений не более 1 градуcа. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес не более 50 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Датчик касания – 2 штуки. Должен  определять, нажата ли его кнопка или нет, а также подсчитывать одиночные или многократные нажатия. Фронтальная кнопка на датчике. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес не более 50 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Датчик цвета – 1 штука. Должен различать не менее 7 цветов и  определять отсутствие цвета. Должен работать как датчик освещенности, измерять отраженный красный свет и окружающее освещение - от полной темноты до яркого солнечного света. Должен определять различия между белым и черным или цветами: синим, зеленым, желтым, красным, белым и коричневым. Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес не более 50 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Ультразвуковой датчик – 1 штука. Основная функция –  определение расстояния. Также должен слушать ультразвуковые колебания, испускаемые другими датчиками ультразвука. Должен измерять расстояние в диапазоне 3 - 250 см. Должен иметь точность измерений: не более +/- 1 см. Должен иметь дискретность результата измерений: не более 0,1 см. Может быть использован для поиска других активных ультразвуковых датчиков (режим прослушивания). Красная LED подсветка вокруг "глаз". Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес не более 50 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Гироскопический датчик – 1 штука. Должен измерять вращательное движение робота и изменение его положения. Может использоваться для определения текущего направления вращения. Точность: не более +/- 3 градуса на 90 градусов оборота (в режиме измерения наклона). Может определить не менее 440 градусов/c (в режиме гироскопа). Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением. Вес не более 50 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Аккумуляторная батарея – 1 штука. Ёмкость – не менее 2050 мАч. Возможность заряжать аккумуляторную батарею не разбирая робота. Время полной зарядки – не более 5 часов. Вес не более 200 грамм. Совместимая с другими элементами набора встраиваемая конструкция. Соединительные элементы – не менее 260 штук. Ориентирующие соединители, цилиндрические фиксаторы,  комбинированные соединители, разнообразные оси, набор втулок для осей. Конструкционные элементы – не менее 150 штук. Технические балки, балки с креплением,  блоки, угловые балки, пластины различной формы и размеров. Элементы механизмов – не менее 35 штук. Шестерёнки различного размера и назначения и резиновые кольца. Элементы движения – не менее 70 штук. Колеса, цепные колеса, шины, траки. Элементы оформления – не менее 4 штук. Соединительные кабеля – не менее 8 штук. Набор должен позволить собрать с помощью электронной инструкции не менее 5 управляемых моделей роботов.

РЕСУРСНЫЙ НАБОР ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ БАЗОВОГО НАБОРА  - 1 набор. Набор должен поставляться в прочной плотно закрывающейся пластиковой коробке с лотком для сортировки деталей. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Должен быть полностью совместимым дополнением к базовому набору.   В состав набора должно входить не менее 850 элементов, в том числе: Соединительные элементы – не менее 480 штук. Ориентирующие соединители, цилиндрические фиксаторы,  комбинированные соединители, разнообразные оси, набор втулок для осей. Конструкционные элементы – не менее 200 штук. Технические балки, балки с креплением,  блоки, угловые балки, пластины различной формы и размеров. Элементы механизмов – не менее 60 штук. Шестерёнки различного размера и назначения, резиновые кольца. Элементы движения – не менее 60 штук. Колеса, цепные колеса, шины, траки. Элементы оформления – не менее 30 штук. Указанные детали должны позволить собрать из базового и ресурсного наборов не менее 10 управляемых моделей роботов.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО -  1 штука. Все характеристики зарядного устройства при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя.

НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ БАЗОВОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА – 1 набор. Все характеристики датчиков при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Датчик цвета – 1 штука.  Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь различать 7 цветов и  определять отсутствие цвета, иметь возможность работать как датчик освещенности, измерять отраженный красный свет и окружающее освещение - от полной темноты до яркого солнечного света. Должен определять различия между белым и черным или цветами: синим, зеленым, желтым, красным, белым и коричневым. Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг. Датчик-ИК – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, иметь возможность определять приближение другого робота, улавливать ИК-сигналы, излучаемые ИК-маяком, позволяя создавать дистанционно управляемых роботов, навигационные системы для преодоления препятствий. Измерение приближения/удаления в радиусе не менее 50см. Радиус улавливания ИК-сигналов не менее 2 м. Должен иметь не менее 4 индивидуальных каналов приема сигнала, возможность получения удаленных ИК-команд управления. Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.1 кг. Датчик гироскопический – 1 штука. Должен быть совместимым с  микрокомпьютером базового робототехнического набора, измерять вращательное движение робота и изменение его положения. Может использоваться для определения текущего направления вращения. Точность: не более +/- 3 градуса на 90 градусов оборота (в режиме измерения наклона). Может определить максимум не менее 440 градусов/c (в режиме гироскопа). Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг. Датчик температуры – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь определять температуру в градусах по Цельсию и по Фаренгейту (от -20° С  до +120° С / от -4 F до +248 F). Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.1 кг. Датчик магнитного поля – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь определять присутствие магнитного поля на передней части корпуса в вертикальном положении. Датчик должен быть способен измерять магнитные поля в диапазоне от -1000 до +1000 Гауссов. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг. Датчик звука – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь определять уровень громкости звука в дБ. Звуковой датчик должен улавливать частоты в диапазоне не ниже 3-6 кГц. Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг. Датчик линии – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь контролировать линию трассы, по которой предполагается следование робота. Должен иметь не менее 8 светодиодов и не менее 8 фотосенсоров. Датчик должен поддерживать не менее 4 режимов работы. Частота опроса датчика: до 1кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.1 кг. Датчик-акселерометр – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, уметь определять результирующее ускорение в любом из трёх направлений – вперед/назад, влево/вправо, вверх/вниз. Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг. Приемник пультов дистанционного управления – 1 штука. Должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора, иметь возможность определять и  улавливать ИК-сигналы, излучаемые ИК-пультом, позволяя создавать дистанционно управляемых роботов. Должен поддерживать протокол RC-5 Частота опроса датчика: до 1 кГц. Должен автоматически идентифицироваться программным обеспечением базового робототехнического набора. Вес не более 0.05 кг.

НАБОР ДЛЯ ФУТБОЛА РОБОТОВ -1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Набор должен быть совместимым с микрокомпьютером базового робототехнического набора.  Должен состоять из инфракрасного мяча, датчика компаса и инфракрасного датчика  поиска и обнаружения. Инфракрасный мяч должен подходить для игры роботов в футбол и иметь диаметр 75мм. Он должен использовать не менее 20 инфракрасных излучателей и иметь не менее 4 режимов модуляции сигнала, Мяч должен обладать не менее 2 режимами излучения – 1200 Гц и 600 Гц. Диапазон обнаружения мяча должен быть не менее 5 метров. Мяч должен быть хорошо сбалансирован и уравновешен. Для его питания должны  использоваться 4 батарейки типа ААА. Датчик компаса должен содержать цифровой магнитный компас, измеряющий магнитное поле Земли и вычисляющий угол курса с точностью до 1° и частотой обновления не менее 100 раз в секунду. Датчик должен подключаться к порту стандартным проводом и использовать цифровой протокол I2C для связи. Инфракрасный датчик  поиска и обнаружения должен определять инфракрасное излучение от пульта управления, инфракрасного мяча и солнечного света. Угол обзора датчика не менее 240 градусов. Датчик должен иметь не менее 5 приемников излучения, что должно позволять определять в какой из 9 зон расположен источник инфракрасного излучения. Он должен поддерживать не менее 2 режимов модуляции сигнала и обладать поддержкой режима приема инфракрасного излучения частотой 1200 Гц. Кроме числового значения уровня сигнала датчик должен определять, обнаружен сигнал или нет. Всё оборудование набора должно быть совместимо между собой.

НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРАВИЛАМ ВСЕМИРНОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  - 1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Набор должен соответствовать требованиям Всемирной робототехнической олимпиады и иметь не менее 720 элементов, в том числе: кирпичик 2x2 не менее 8 штук каждого из 6 цветов (белый, желтый, зеленый, синий, красный, черный); кирпичик 2x4 не менее 48 штук каждого из 6 цветов (белый, желтый, зеленый, синий, красный, черный); кирпичик 1x6 не менее 60 штук каждого из 4 цветов (желтый, зеленый, синий, красный);  кирпичик 1x6 не менее 48 штук каждого из 2 цветов (белый, черный); элемент плоская черепица 1х2 черного цвета не менее 24 штуки; пластина 2х2 серого цвета не менее 8 штук; несущий элемент 2х2 серого цвета не менее 8 штук; ребристый шланг диаметром 7мм  серого либо серебристого цвета не менее 8 штук; шар диаметром 52 мм – не менее 2 штуки каждого из 2 цветов (синий, красный).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКТОР -  1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Состоит, не менее, чем из 290 компонентов.  С этим набором можно собрать не менее 3 различных роботов. Должен быть совместимым с базовым робототехническим набором. Детали и компоненты изготовлены из прочного пластика или сверхлегкого алюминия. В комплекте, не менее: 2 стандартных сервопривода и 2 сервопривода непрерывного вращения,  четырёхканальный беспроводной геймпад, аккумуляторная батарея и зарядное устройство, переключатель, 24 конструкционные балки, 24 внутренних соединителя, 50 наружных соединителей, 50 болтов различной длины, 48 соединителей, 24 гайки, 12 колес, 12 металлических осей, 8 втулок, инструмент для сборки, лоток для хранения деталей. В комплекте иллюстрированное методическое пособие на русском или государственном языке. Может работать на различных программных платформах.

НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА  - 1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Набор состоит, не менее, чем из 490 компонентов. Должен использоваться вместе с универсальным робототехническим конструктором. С этим набором можно собрать не менее 3 дополнительных различных роботов. Детали и компоненты изготовлены из прочного пластика или сверхлегкого алюминия. В комплекте, не менее: 1 сервопривод, 28 алюминиевых связей, 16 алюминиевых пластин, 30 алюминиевых косынок, 8 колес, 12 осей, 125 болтов, 100 гаек, различные соединители, шестерни, оси.  В комплекте иллюстрированное методическое пособие на русском или государственном языке.

НАБОР РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ С ГРАФИЧЕСКИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ -  1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Конструктор, позволяющий построить не менее 10 моделей с помощью подробной инструкции, описывающей процесс сборки, подключения модулей, электродвигателей и программирования по шагам. С помощью данного набора можно изучить основы сборки с помощью заклепок, понять, как устроен рычаг и колесо, собрать редуктор, понять для чего нужен электродвигатель, модули, микроконтроллер, а также основы графического программирования. Конструктор должен быть изготовлен из качественного нетоксичного пластика, иметь в своем составе не менее: 100 конструкционных и 240 соединительных элементов, а также 6 колес, 6 шестерней, 2 шины и набор осей различного размера с ограничительными и соединительными деталями. Также в состав набора должны входить, не менее: лоток для сортировки деталей, 2 электродвигателя с встроенным редуктором, микроконтроллер, пульт дистанционного управления, 2 модуля отраженного света, 2 модуля с кнопкой, модуль с красным светодиодом, модуль с зеленым светодиодом, модуль с приемником команд пульта дистанционного управления, кабель для загрузки программ в микроконтроллер, текстильный шнур,  инструмент для извлечения заклепок. Контроллер должен быть построен на базе  процессора с RISC-архитектурой и должен иметь 8KB программируемой памяти, содержать не менее 9 разъемов для подключения модулей, 4 разъема для подключения электродвигателей с редуктором, 4 разъема для подключения сервоприводов, 2 разъема последовательной шины, светодиодные индикаторы включения и ошибки, кнопку включения и загрузки  программы. Все модули должны иметь встроенные соединительные провода длиной 22 см и разъем для соединения с контроллером. В состав конструктора должно входить программное обеспечение для графического программирования, поставляемое на компакт диске. Контроллер питается от 4 элементов формата АА. Пульт дистанционного управления питается от 3 элементов формата ААА. Общее количество элементов набора – не менее 380.

НАБОР РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕРВОПРИВОДОМ -  1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Конструктор должен позволить собрать не менее 9 моделей с помощью подробной инструкции, описывающей процесс сборки, подключения модулей, электродвигателей и программирования по шагам. С помощью данного набора можно изучить основы сборки с помощью заклепок, понять, как устроен рычаг и колесо, собрать редуктор, понять для чего нужен электродвигатель, сервопривод, модули, микроконтроллер, а также основы графического программирования. Конструктор выполнен из качественного, нетоксичного пластика, имеет в своем составе: не менее 150 конструкционных и 330 соединительных элементов, 10 колес, 6 шестерней, 7 шин, 110 траков для сборки гусеничного привода и набор осей различного размера с ограничительными и соединительными деталями. Также в состав набора должны входить, не менее: лоток для сортировки деталей, 2 электродвигателя с встроенным редуктором, 1 сервопривод, микроконтроллер, пульт дистанционного управления, 2 модуля отраженного света, 2 модуля с кнопкой, модуль с красным светодиодом, модуль с зеленым светодиодом, модуль с приемником команд пульта дистанционного управления, кабель для загрузки программ в микроконтроллер, инструмент для извлечения заклепок. Контроллер построен на базе  процессора с RISC-архитектурой и должен иметь не менее  8KB программируемой памяти, содержать не менее 9 разъемов для подключения модулей, 4 разъема для подключения электродвигателей с редуктором, 4 разъема для подключения сервоприводов, 2 разъема последовательной шины, светодиодные индикаторы включения и ошибки, кнопку включения и загрузки  программы. Все модули должны иметь встроенные соединительные провода длиной 22 см и разъем для соединения с контроллером. В состав конструктора должно входить программное обеспечение для графического программирования, поставляемое на компакт диске. Контроллер питается от 4 элементов формата АА. Пульт дистанционного управления питается от 3 элементов формата ААА. Общее количество элементов набора – не менее 700.

НАБОР ДЛЯ STEM-ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ – 1 набор. Набор упакован в 2 пластиковых лотка с надёжно закрывающимися крышками и соответствующими этикетками. В каждом лотке для надежности хранения имеются по 1 пластиковому вкладышу не менее, чем на 6 или 8 секций и по 2 подкладка из эва-пены, а также упаковочный лист с полным перечнем комплектующих.  Возможности набора, не менее: Теоретическое обучение, эксперименты по естественным наукам, роботоконструирование, инженерные проекты, программирование.  Состав набора, не менее: DC-адаптер для макетной платы - 1 штука.  Стабилизатор постоянного напряжения. Имеет два выхода. Формирует одновременно два выходных фиксированных напряжения на каждом выходе. USB кабель - 1 штука. Длина кабеля 100см. USB-кабель со стандартным разъёмом типа «B». Аккумулятор - 2 штуки. Высокая энергетическая плотность. Низкий саморазряд. Отсутствие эффекта памяти. Низкий удельный вес. Тип 18650. Датчик  изгиба - 1 штука. Длина не менее 11см. При изгибе пропорционально растет сопротивление. Сопротивление изменяется, когда металлические квадраты находятся снаружи изгиба. Коннекторы подходят для соединения с макетными платами. Двигатель - 4 штуки. Рабочее напряжение: 4,8 – 10В. Держатель - 1 штука. Предназначен для закрепления ультразвукового датчика расстояния. Драйвер управления двигателем - 1 штука. Основной функцией драйвера является предохранение микроконтроллера от перегрузок со стороны двигателя. Количество каналов: 2. Максимальный выходной ток (на 1 канал): 2А. Опорное напряжение (управляющее): 4.5 - 5.5В. Напряжение питания двигателей: +5 - +35В. Зарядное устройство -1 штука. Для 2-х аккумуляторов 18650. Колесо в сборе - 4 штуки. Комплект крепежных элементов	- 1 штука. Комплект проводов -1 комплект. 20шт, 15см, луженые. Конденсатор 0,1uF 50в- 10 штук. Конденсатор 220uF 16в -10 штук. Конденсатор 3н3 50в -10 штук. Контактные колодки -2 штуки. Для вертикальной стыковки с длиной контактов 11 мм. Контакты для пайки -1 комплект. 40 штук, прямые. Крепления нейлоновые -1 набор.  40 штук в наборе. Макетная плата на 170 точек - 2 штуки. Позволяет легко и быстро производить макетирование без пайки. Не менее 170 контактов. Материал: пластик ABS. Материал контактов - фосфорная бронза с напылением из сплава никеля. Количество соединений для контактов: не менее 10000.  Диапазон захвата контактов: от 0,4мм до 0,7мм. Макетная плата на 830 точек - 1 штука. Позволяет легко и быстро производить макетирование без пайки. Не менее 830 контактов (центральное поле 630 точек и два боковых поля по 100 точек). Размеры макетной платы (длина x ширина x высота) не менее: 165 x 55 x 8,3мм. Материал: пластик ABS. Материал контактов - фосфорная бронза с напылением из сплава никеля. Количество соединений для контактов: не менее 10000.  Диапазон захвата контактов: от 0,4мм до 0,7мм. Микроконтроллер -1 штука. Микропроцессорное устройство имеет встроенную поддержку для USB соединения, звуковые и световые индикаторы для вывода информации, несколько датчиков для ввода информации, таких, как джойстик, слайдер, датчик температуры, акселерометр, микрофон и световой датчик. Помимо этого, на плате есть два входных и выходных разъема, а также гнездо для подключения жидкокристаллического TFT-экрана, позволяющие значительно расширить возможности устройства. В левом верхнем углу платы находится кнопка сброса для перезагрузки устройства, а также четыре светодиода, отображающих текущее состояние. Рабочее напряжение 5 В. Объем Flash-памяти 32КБ, из которых 4 КБ заняты загрузчиком. SRAM 2,5 КБ. EEPROM 1 КБ. Тактовая частота 16 МГц. Модуль 3D-джойстик -1 штука. Модуль Bluetooth -1 штука. Модуль GSM/GPRS  -1 штука. Модуль WI-FI -1 штука. Модуль вибровыключателя-1 штука. Модуль геркона   -1 штука. Модуль геркона с регулировкой уровня -1 штука. Модуль датчика атмосферного давления   -1 штука. Модуль датчика влажности почвы- 1 штука. Модуль датчика звука -1 штука. Модуль датчика кнопка -1 штука. Модуль датчика линии -3 штуки. Модуль датчика линии аналоговый- 1 штука. Модуль датчика металла -1 штука. Модуль датчика металла с регулировкой уровня	-1 штука. Модуль датчика микрофон-1 штука. Модуль датчика наклона-1 штука. Модуль датчика обнаружения газа (9шт)	 - 1 набор. Модуль датчика обхода препятствий -1 штука. Модуль датчика пламени   -1 штука. Модуль датчика расстояния ультразвуковой - 1 штука. Модуль датчика температуры аналоговый -1 штука. Модуль датчика температуры и влажности цифровой -1 штука. Модуль датчика температуры регулируемый аналоговый -1 штука. Модуль датчика температуры цифровой	-1 штука. Модуль датчика угла поворотов-1 штука. Модуль датчика удара-1 штука. Модуль датчика ультразвуковой-1 штука. Модуль датчика фотопрерывателя-1 штука. Модуль датчика фоторезистор -1 штука. Модуль датчика Холла-1 штука. Модуль датчика Холла с цифровым выходом-1 штука. Модуль датчика шума аналоговый -1 штука. Модуль датчика прерывания ИК-1 штука. Модуль диода ИК-1 штука. Модуль ЖК дисплей-1 штука. 20х4 I2C с голубой подсветкой. Модуль ЖК с сенсорным экраном-1 штука. Бескорпусный цветной ЖКИ TFT 3,6 дюйма  с сенсорным экраном.  Предназначен для работы совместно с микроконтроллерами разных типов и процессорными системами. Модуль ИК-приемника-1 штука. Модуль ИК-приемника-1 штука. Модуль лазерный -1 штука. Модуль реле -1 штука. Модуль реле 4-канальный -1 штука. Модуль ртутного выключателя -1 штука. Модуль ртутного выключателя со светодиодом -1 штука. Модуль светодиода многоцветный мигающий	-1 штука. Модуль светодиодный-1 штука. Модуль светодиодный 2-х цветный 3мм-1 штука. Модуль светодиодный 2-х цветный 5мм-1 штука. Модуль светодиодный 3-х цветный 5мм-1 штука. Модуль светодиодный 3-х цветный SMD-1 штука. Модуль считывателя карт-1 штука. Позволяет создать основу небольшой системы радиочастотной идентификации. В комплект должны входить: пластиковая карточка и  брелок, содержащие радиометки, модуль считывания-записи радиометки и штыревые контакты для монтажа в плате модуля. Позволяет автоматически опознавать транспондеры. Из меток данные могут не только читаться, но и записываться. Модуль часы - 1 штука Монтажная плата 50х70мм -1 штука. Мультиметр - 1 штука.  Острогубцы -1 штука. Отвертка комбинированная -1 штука. Отсек для 2-х аккумуляторов формата 18650 -1 штука. Отсек для 2-х батареек -1 штука. Перемычки гибкие FM в наборе 40 штук - 1 набор. Перемычки гибкие FF в наборе 65 штук - 1 набор. Плата -1 штука. Построена на восьмибитном микроконтроллере, выполненном с RISC-архитектурой. Все 32 регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому устройству, что позволяет указывать два регистра в одной инструкции и выполнять ее за один цикл. Платформа содержит 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы широтно-импульсной модуляции), 16 аналоговых входов, 4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Напряжение питания 5В. Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В. Входное напряжение (предельное) 6-20В. Постоянный ток на линиях ввода-вывода 40мА. Постоянный ток на линии 3.3В 50мА. Flash-память 256КВ, 4 КВ из них использованы для загрузчика. SRAM-память 8КВ. Тактовая частота 16МГц. Плата -1 штука. Построена на базе восьмибитного микроконтроллера. Платформа имеет 14 цифровых ввода/ выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Напряжение питания 5В. Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В. Входное напряжение (предельное) 6-20В. Постоянный ток на линиях ввода-вывода 40мА. Постоянный ток на линии 3.3В 50мА. Flash-память 32кб, 0.5 кб из них использованы для загрузчика. SRAM-память 2кб. EEPROM-память 1кб. Тактовая частота 16МГц. Плата - 1 штука. Из оргстекла 20 х 26 см с отверстиями под крепления. На ножках. Плата расширения для подключения датчиков  -1 штука. Коммутационная плата позволяет подключать разные внешние устройства, такие как датчики, реле, серво-машинки, кнопки, потенциометры и другие. Содержит специальные контакты, через которые питание разветвляется по всем подключаемым устройствам. Есть возможность подключить отдельный блок питания. Содержит светодиоды.  Установлена дублирующая кнопка Reset. Напряжение питания 5 В. Плата расширения многофункциональная -1 штука.  Должна иметь в своем составе 4-х разрядный 8-ми сегментный индикатор, звуковой излучатель, 4 светодиода, 3 тактовых кнопки, потенциометр, 2 разъема для подключения датчиков температуры (аналогового и цифрового), разъем для подключения модуля Bluetooth. Платформа для мобильного робота-1 штука. Размер не менее 95*200*4 мм. Потенциометр аналоговый -1 штука. Переменный резистор с регулируемым сопротивлением.  Используются в робототехнике как регулятор различных параметров — громкости звука, мощности, напряжения и т.п. Пульт дистанционного управления-1 штука. Редуктор - 4 штуки. Резистор   1 кОм - 70 штук. Резистор 10 кОм - 70 штук. Резистор 220 Ом - 70 штук. Светодиоды- 125 штук. Сервопривод - 1 штука. Вес:9гр. Момент (усилие):1,6кг*см. Время поворота на 60°:0,10сек. Напряжение:4,8В. Длина кабеля:25,5см. Материал шестерней: нейлон. Электроника: аналоговая. Сервопривод -1 штука. Пластиковый корпус. Редуктор с металлическими шестернями. Масса не менее 50 грамм. Крутящий момент: 8.5кг х см (при 4,8В питания), 10 кг х см (при 6В). Скорость: 0,2с/60º (при 4,8В), 0,16 с/60º (при 6В). Рабочее питание: 4,8 – 7,2В. Ширина мертвой зоны 5 мкс. Тактовая кнопка - 10 штук. Транзистор биполярный NPN 45 В / 100 мА - 10 штук. Транзистор PNP 45 В / 100 мА - 10 штук. Транзистор полевой, n-канал, 60B/50А- 5 штук.

Навыки и умения, приобретаемые с помощью набора, не менее:

Теоретические знания по электричеству и электронным компонентам, механике и пневматике; работа с программами на языке C++, написание собственных программ; углубленные знания по естественным дисциплинам; инженерное мышление, знания и навыки; сборка роботизированных устройств,  конструирование различных управляемых роботов, моделей и механизмов;  проектирование программно-управляемых роботов;  умение находить  практическое применение роботам;  развитие технических наклонностей.

Программа теоретического обучения с набором. Всего – не менее 40 тем для теоретического обучения. В комплекте интерактивные уроки по этим темам. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации перечень предлагаемых тем теоретического обучения. Примерный перечень тем: Общие темы: история робототехники, физические законы, свойства звука, звуковые волны. Электричество: понятие электричества, принципиальные схемы, основные законы электричества, управление электричеством, делитель напряжения. Компоненты: конденсатор, резистор, диод, светодиод, кнопка, светодиодные сборки, биполярный транзистор, полевой транзистор, пьезодинамик. Сигналы, интерфейсы, протоколы: аналоговый сигнал, цифровой сигнал, широтно-импульсная модуляция. Механика: коллекторный двигатель, шаговый двигатель, сервопривод. Программирование: языки программирования, структура программы на C++, константы, переменные и арифметика, логические переменные, выражения if, ветвление, конечные автоматы, перечисления enum, выражения switch. Знакомство с открытой аппаратной платформой.  Датчики и модули, аналоговые и цифровые. Передача данных по Wi-Fi, GSM сетям  и радиоканалам.
Эксперименты по естественным наукам с использованием датчиков и программного обеспечения: не менее 40 экспериментов с 15 разными датчиками. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации перечень предлагаемых им экспериментов. Примерный перечень экспериментов: Эксперименты с датчиком атмосферного давления: Закон Бойля; Закон Чарльза (Гей-Люссака); Изучение соотношения между точкой кипения жидкости и давлением; Запуск преобразования температуры, выдержка времени; Чтение результата температуры в «сыром» виде; Запуск преобразования давления, выдержка времени; Чтение результата давления в «сыром» виде; Вычисление температуры и давления. Эксперименты с датчиком влажности почвы: Контроль уровня влажности почвы; Автоматический полив. Эксперименты с датчиком звука: Управление лампой с помощью хлопков. Эксперименты с датчиком магнитного поля: Измерение магнитного поля.  Эксперименты с модулем часы реального времени: Создание часов  и отметка действий, которые будут совершаться в данный момент времени. Эксперименты с модулем фоторезистор: Измерение уровня освещенности. Эксперименты с модулем ультразвукового датчика расстояния: Измерение расстояния до препятствия.

Инженерные проекты: не менее 30 различных проектов. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации перечень инженерных проектов с поставляемым оборудованием. Примерный перечень проектов: Маячок, Светильник с управляемой яркостью, Ночной светильник, Бегущий огонёк, Кнопочный переключатель, Светильник с кнопочным управлением, Секундомер, Счётчик нажатий,Комнатный термометр, Метеостанция, Радио, Генератор сигналов,  LCD осциллограф,  Светодиодные часы, Кодовый замок, Контроль периметра, сигнализация.

Роботоконструирование: Возможность собрать из имеющихся комплектующих роботизированную управляемую четырехколесную мобильную платформу. Платформа должна быть оснащена 4-мя моторами-редукторами, а также различными датчиками. Программирование платформы из имеющейся среды разработки.  В комплекте должна быть инструкция по сборке и управлению роботизированной платформой на государственном или русском языке. Потенциальный поставщик может предложить собственные дополнительные проекты.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ – 1 набор.

Набор упакован в  пластиковый лоток с надёжно закрывающейся крышкой и соответствующей этикеткой. В лотке для надежности хранения имеется подкладка из эва-пены, а также упаковочный лист с полным перечнем комплектующих.  Состав набора, не менее: Бокорезы – 1 штука. Паяльник 220V/ 60 Вт – 1 штука. Подставка под паяльник – 1 штука. Силиконовый коврик для пайки – 1 штука.  Припой с канифолью 100 гр. d.1,0 мм – 1 штука. Канифоль сосновая марки А, 20гр – 1 штука. Книги по инженерным проектам и программированию – 2 штуки.

Робототехника для начальной школы.

НАБОР РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ МЕХАНИКИ – 1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Конструктор, позволяющий построить не менее 11 моделей с помощью подробной инструкции, описывающей процесс сборки по шагам. С помощью данного набора можно изучить основы сборки с помощью заклепок, узнать, как работает резиновый накопитель энергии, понять, как устроен рычаг и колесо, собрать редуктор, понять для чего нужен электродвигатель и элементы питания. Конструктор должен быть выполнен из качественного нетоксичного пластика и содержать, не менее: 85 конструкционных и 200 соединительных элементов, 5 колес, 6 шестерней, 2 шины и набор осей различного размера с ограничительными и соединительными деталями. Также в состав набора должны входить лоток для сортировки деталей, электродвигатель с встроенным редуктором, контейнер для элементов питания, резиновые кольца и инструмент для извлечения заклепок. Общее количество элементов набора – не менее 340.

НАБОР РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ – 1 штука. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Набор полностью совместимый с     набором для ознакомления с основами механики. Имеет более расширенные функции. Позволяет построить не менее  10 моделей с помощью подробной инструкции, описывающей процесс сборки, подключения модулей и электродвигателей по шагам. С помощью данного набора можно изучить основы сборки с помощью заклепок, понять, как устроен рычаг и колесо, собрать редуктор, узнать для чего нужен электродвигатель, модули и микроконтроллер. Конструктор должен быть выполнен из качественного нетоксичного пластика, состоять из, не менее, 95 конструкционных и 220 соединительных элементов, 6 колес, 7 шестерней, 2 шины и набор осей различного размера с ограничительными и соединительными деталями. Также в состав набора должны входить, не менее, лоток для сортировки деталей, 2 электродвигателя с встроенным редуктором, микроконтроллер, пульт дистанционного управления, 2 модуля с кнопкой, модуль с красным светодиодом, модуль с зеленым светодиодом, модуль с приемником команд пульта дистанционного управления, текстильный шнур и инструмент для извлечения заклепок. Контроллер должен иметь не менее 7 встроенных программ, 5 разъемов для подключения модулей, 2 разъема для подключения электродвигателей с редуктором, цифровой светодиодный индикатор, кнопку выбора и старта программы. Все модули должны иметь встроенные соединительные провода длиной не менее 20 см и разъем для соединения с контроллером. Контроллер питается от 4 элементов формата АА. Пульт дистанционного управления питается от 3 элементов формата ААА. Общее количество элементов набора – не менее 370.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ВЫСОТА НЕ МЕНЕЕ 120СМ – 1 штука. Все характеристики конструктора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Конструктор предназначен для построения и программирования на начальном уровне. При программировании робота должно использоваться не менее тысячи фраз.  Робот должен быть оснащен системой распознавания голоса. Из имеющихся компонентов можно собрать робота высотой не менее 120см. Все движения, выполняемые роботом должны быть реалистичны. Конструктор должен быть выполнен из поликарбоната и металла. Комплект состоит из следующих компонентов, не менее: 220 конструкционных деталей, 950 соединительных элементов, 1 микроконтроллер, 1 настенное зарядное устройство с универсальным питанием, 1 аккумуляторная никель-металлгидридная батарея не менее чем на 1800 мА/ч, 1 светодиодный модуль, 2 ручных инструмента для механической сборки робота, 8 сервоприводов, 2 задних колеса в сборке, 2 коробки передач в сборке. Собранный робот должен выполнять такие команды как: «Представься», «Сколько сейчас времени?», «Расскажи шутку», «Дай пять!», «Пожмем руки», «Танцуй», а также еще не менее 10-ти команд. В комплекте поставки должна прилагаться подробная инструкция по сборке робота. Роботоконструктор должен иметь режим программирования движений, благодаря которому можно просто изменять положение рук робота или разговаривать с ним, а робот при этом должен записывать то, что произносит человек и повторять это снова. Большие светодиодные глаза. Ключом к программированию робота является его встроенный интерфейс, который должен содержать 64 Мб флэш-памяти и позволять ему программировать движения, записывать звуки и воспроизводить их.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ВЫСОТА НЕ МЕНЕЕ 60СМ – 1 штука. Все характеристики конструктора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Конструктор предназначен для построения и программирования на начальном уровне. При программировании робота должно использоваться не менее тысячи фраз.  Робот должен быть оснащен системой распознавания голоса. Из имеющихся компонентов можно собрать робота высотой не менее 60см. Все движения, выполняемые роботом должны быть реалистичны. Конструктор должен быть выполнен из поликарбоната и металла. Комплект состоит из следующих компонентов, не менее: 120 конструкционных деталей, 480 соединительных элементов, 1 микроконтроллер, 1 светодиодный модуль, 2 ручных инструмента для механической сборки робота, 4 сервопривода, 2 задних колеса, 2 коробки передач. Собранный робот должен выполнять такие команды как: «Представься», «Сколько сейчас времени?», «Расскажи шутку», «Дай пять!», «Пожмем руки», «Танцуй», а также еще не менее 10-ти команд. В комплекте поставки должна прилагаться подробная инструкция по сборке робота. Роботоконструктор должен иметь режим программирования движений, благодаря которому можно просто изменять положение рук робота или разговаривать с ним, а робот при этом должен записывать то, что произносит человек и повторять это снова. Функция захвата движения и воспроизведения звуковых команд – при помощи механического изменения рук и голосовых команд робот запоминает эти движения и повторяет их в последующем.  Большие светодиодные глаза. Ключом к программированию робота является его встроенный интерфейс, который должен содержать 64 Мб флэш-памяти и позволять ему программировать движения, записывать звуки и воспроизводить их.

НАБОР РАЗВИВАЮЩИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Набор должен выполнять следующие функции: возможность построения на поле лабиринтов различной конфигурации с помощью специальных пластиковых панелей и стен; возможность программирования каждого шага робота для поиска определенного предмета; возможность преподавания ребенку основ счета, понятий  «налево-направо-назад-вперед»; возможность поиска предмета, затерянного в лабиринте и подачи роботом звуковых и световых сигналов; совместный анализ выполненной работы с использованием специальных карточек. Набор должен состоять из следующих деталей, не менее: 16 пластиковых панелей со специальным креплением для построения различных видов лабиринтов; 22 перегородки, устанавливающиеся в пазах между пластиковыми панелями для построения стен, препятствующих роботу; 3 арочные перегородки для декорирования лабиринта; 30 картинок, определяющих направление движения объекта; 10 картинок с возможными вариантами построения лабиринтов; 1 робот с  разноцветными кнопками на корпусе, выполняющими функции программируемого робота; 1 объект клиновидного типа, выполняющий роль потерянного предмета, который ищет робот. Все элементы набора должны быть выполнены из высококачественного пластика, безопасного для детей, ярких не выгорающих на солнце цветов. Кнопки на роботе должны быть выполнены отличного от робота цвета для упрощения преподавания и понимания ребенком поставленных перед ним целей. Робот должен быть оснащен тремя батарейками типа AAA 1.5V.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ -  1 набор. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. В состав набора должно входить не менее 150 элементов, разработанных специально для совместной работы. Мультиплексор должен контролировать работу датчиков и двигателей при помощи программного обеспечения, когда он соединен с USB портом компьютера. Мультиплексор должен иметь не менее 2 портов для подключения двигателей и датчиков. Должен автоматически распознаваться программным обеспечением. Электродвигатель со встроенным редуктором. Передаточное соотношение 9,5:1 обеспечивает максимальный крутящий момент не менее 4,5 Н/см и скорость вращения вала до 800 оборотов в минуту без нагрузки.  Датчик наклона должен определять изменения в шести различных направлениях: отклонение влево, отклонение вправо, отклонение вверх, отклонение вниз, без отклонения, любое отклонение. Датчик наклона должен автоматически распознаваться программным обеспечением. Датчик измерения расстояния должен распознавать объект, находящийся на расстоянии не менее 15 см. Датчик измерения расстояния должен автоматически распознаваться программным обеспечением. Конструкционные элементы (технические балки, балки с креплением,  блоки, угловые балки, пластины различной формы и размеров) – не менее 100 элементов. Элементы механизмов (шестерёнки различного размера и назначения, оси и резиновые кольца) – не менее 40 элементов. Элементы оформления – не менее 10 элементов. Набор должен поставляться и храниться в прочной пластиковой упаковке с лотком для сортировки деталей.

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМУ НАБОРУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 1 комплект. Все характеристики набора при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. В состав комплекта должно входить не менее 325 элементов, в том числе: Конструкционные элементы (технические балки, балки с креплением,  блоки, угловые балки, пластины различной формы и размеров) – не менее 140 элементов. Элементы механизмов (шестерёнки различного размера и назначения, оси и резиновые кольца) – не менее 156 элементов. Элементы оформления – не менее  29 элементов. Набор должен поставляться и храниться в прочной пластиковой упаковке с лотком для сортировки деталей.

3-D принтер.

3-D ПРИНТЕР – 1 штука. Все характеристики принтера при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. В комплекте инструкция по сборке и книга по 3D-печати на поставляемом принтере на государственном или русском языке, программа для 3-D печати на поставляемом принтере. В комплекте инструменты, не менее: плоскогубцы с узким носиком, 2 гаечных ключа 13*17, плоская отвертка, 3 шестигранных ключа. Должен поставляться в виде собранного на заводе изделия. Область печати не менее 250х210х200мм. Максимальная  скорость не менее 200мм/сек. Открытая конструкция из дюралюминия с порошковым покрытием. Многоцветная печать. Подогреваемая платформа: нагревательные элементы формируют три контура, углы платформы прогреваются до более высокой температуры, чем центр, что должно позволять формировать защитную оболочку из теплого воздуха по периметру платформы, избегать деформаций и расслоения. Поверхность платформы должна быть покрыта термостойким полиэфиримидом толщиной не менее 3мм, образуя монолитную конструкцию с нагревательными элементами для повышенной теплоотдачи. Платформа надежно крепится винтами, доступ к электронике облегчен наличием крышки отсека. Автоматическая калибровка по девяти точкам, благодаря чему принтер должен выстраивать картинку наклона и изгиба платформы и наносить идеальный первый слой. Система диагностики и сбора статистики с не менее 300°C максимальной температурой экструзии, что должно позволять надежно печатать поликарбонатами и нейлоном. LCD дисплей. USB-порт. Возможность работы без компьютера. Возможность печати с SD-карт (в комплекте SD-карта не менее 8Гб). Легко заменяемое 0,4мм сопло. Толщина слоя не менее 0,05мм. Точность позиционирования по оси XY: не более 10 микрон.  Автокалибровка. Оптимизированная прошивка для тихой печати. Поддерживаемые материалы, не менее: полилактид, полиэтилентерефталат, акрилонитрилбутадиенстирол, нейлон, ударопрочный полистирол, резиновый материал, термопластик, древесный имитатор, имитаторы песчаника и металлов поликарбонат, углеродные волокна. Должны поддерживаться программы различных разработчиков для 3D-печати, которые позволяют импортировать разные файлы, изменять масштаб модели, восстанавливать код модели, создавать G-code и отправлять модель на печать.

ПЛАСТИК ДЛЯ ПЕЧАТИ НА 3-D ПРИНТЕРЕ – 6 килограмм. Диаметр нити 1,75мм. Тип пластика: полилактид. Температура плавления: 205-235°C. Вид намотки: катушка. Внешний диаметр катушки не более  220 мм. Посадочный диаметр катушки не менее 28 мм. Высота катушки не менее 40 мм. Совместимость с поставляемым 3D принтером.

Компьютерное оборудование.

НОУТБУК -  1 штука. Все характеристики ноутбука при поставке должны подтверждаться паспортом изделия на государственном или русском языке и информацией на официальном сайте завода-изготовителя. Процессор не менее 2х ядерный, 4х поточный с размером кэш памяти не менее 3Мб, тактовая частота не менее 1,7 ГГц, оперативная память не менее 4 Гб, жесткий диск не менее 500 Гб, диагональ экрана не менее 38 см, разрешение экрана не менее 1366x768 точек, Не менее 2-x портов USB 2.0. Сетевые интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth.  Лицензионная операционная система полностью совместимая с программным обеспечением оборудования кабинета робототехники. Манипулятор “мышь” с разъемом стандарта USB, 2-х кнопочная оптическая со скроллингом.

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР – 1 штука. Длина шнура не менее 3 метров. Количество розеток не менее 4.

Прочие принадлежности.

КОМПЛЕКТ ПОЛЕЙ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ -  1 комплект. Все поля должны быть выполнены из материала согласно стандартам соревнований международного уровня.

Поле для механического сумо – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1000 мм × 1000 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия. Диаметр ринга - 770мм, цвет ринга - белый, цвет ограничительной линии - черный, ширина ограничительной линии - 25мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Механическое сумо".

Поле для интеллектуального сумо – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1000 мм × 1000 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Диаметр ринга - 770мм, цвет ринга - черный, цвет ограничительной линии - белый, ширина ограничительной линии - 25мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Интеллектуальное сумо".

Поле для следования по линии среднее – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1200 мм × 2300 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Цвет полигона - белый, цвет линии - черный, ширина линии - 50 мм, минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Следование по линии".

Поле для следования по линии большое – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 2430 мм × 3240 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Цвет полигона - белый, цвет линии – черный, ширина линии - 50 мм, минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Следование по линии".

Поле для кегельринга – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1500 мм × 1500 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Внутри круг, диаметр - 1000мм, цвет круга белый, цвет ограничительной линии - чёрный. Ширина ограничительной линии 50мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Кегельринг".

Поле для следования по инверсной линии – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1200 мм × 2000 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Цвет линии - черно-белая, цвет полигона - черно-белый, инверсия цвету следования на полигоне, ширина линии - 50 мм, минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Следование по инверсной линии".

Поле для следования по линии с перекрестками – 1 штука. Поле для соревнований должно иметь размер 1600 мм × 2000 мм. Поле должно быть изготовлено из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия.  Цвет линии - черный, цвет полигона - белый, наличие не менее четырёх перпендикулярных линии черных отрезков длиной  200 мм центрированных по линии, ширина линии - 50 мм, минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. Макет поля должен полностью соответствовать правилам  соревнований "Следование по линии с перекрестками".

Поля для соревнований WRO – 3 штуки. Поля должны быть изготовлены из композиционного материала, состоящего из прочной основы (сетка из полиэстера) и эластичного наполнителя (виниловые полимеры). Поверхность поля не должна иметь пузырей, неровностей и иных дефектов покрытия. Макеты полей должны полностью соответствовать правилам WRO для проведения соревнований в 2017 году.

Ковер для футбола – 1 штука. Размер поля должен быть 2430 мм х 1820 мм. Материал покрытия – ковролин зеленого цвета. Ворс: иглопробивной полипропилен, толщина не менее 3 мм.  Вес не менее 290 гр/кв.м. При тестировании датчик цвета в режиме измерения яркости поверхности должен возвращать значение 3 или более. На черных линиях датчик цвета в режиме измерения яркости поверхности должен  возвращать значение 0. Линии должны быть нанесены черной акриловой грунтовкой. Макет поля должен полностью соответствовать правилам WRO 2017.

Полигон тренировочный Лабиринт – 1 штука. Полигон должен состоять из основы поля и 32 секций. Основа поля должна состоять из основания и бортов, изготовленных из ЛДСП белого цвета толщиной 16мм. Внутренний размер основы поля должен быть 1200 мм × 2400 мм. Высота бортов вокруг основы поля должна быть 166 мм от нижней плоскости основы поля. Борта должны быть закреплены с четырех внешних сторон основания с помощью конфирмантов,  вкрученных сбоку борта в тело основания. Секции должны быть следующих видов: секция со стенкой - 22 шт, секция без стенки - 8 шт, секция «Базовый лагерь» - 1шт, конечная секция - 1шт. Размеры основания всех секций должны быть 300 мм х 300 мм. Секции со стенкой, секция «Базовый лагерь» и конечная секция должны иметь стенку, высотой 150мм от нижнего края основания, закрепленную на грани основания с помощью конфирмантов. На верху основания во всю плоскость секции «Базовый лагерь» должна быть наклеена пленка зеленого цвета, а на конечной секции пленка красного цвета.    Борта, основание и секции должны иметь кромку из ПВХ белого цвета. Полигон должен полностью соответствовать правилам соревнований «Лабиринт».